Министерство образования и науки Архангельской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
 Архангельской области «Вельский индустриально-экономический колледж»
(ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»)

Утверждаю:
                                                                                           Директор ГАПОУ АО «Вельский
                                                                                    индустриально-экономический колледж»

_________________Н.В.Орлов.
«_____»_____________20____г.

ОСНОВНАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 
 19906 «Электросварщик ручной сварки» 3  разряда

г.Вельск
2018г.

Основная программа профессионального обучения программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки»3 разряда государственного автономного образовательного профессионального учреждения 
Архангельской области «Вельский индустриально-экономический колледж» составлена на основе утвержденного профессионального стандарта  «Сварщик» (утв. 28.11.2013 г.
 № 70/Н);

Организация – разработчик: ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»

Разработчики: Циварев Юрий Михайлович, преподаватель спец.дисциплин

Едовина Елена Николаевна, мастер производственного обучения

Квалификация выпускника:
19906 «Электросварщик ручной сварки» 3 разряда

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения

1.1. Пояснительная записка

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной программы профессионального обучения

1.3.Требования к поступающим

1.4.Норматвный срок освоения программы

1.5.Квалификационная характеристика выпускника

2.Характеристика профессиональной переподготовки

3.Планируемые результаты освоения образовательной программы

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

5.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

5.1. Учебный план

5.2. Содержание программы

6.Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения

7. Требования к кадровому обеспечению реализации программы

8. Контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная программа профессионального обучения  предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по профессии (ОК 016-94) 
19906 «Электросварщик ручной сварки» 3 разряда в ГАПОУ  Архангельской области «Вельский индустриально-экономический колледж».

Основой профессиональной переподготовки является практическое обучение (учебная практика, производственная практика).

В структуре учебного плана учебная практика составляет 60 часов, производственная практика – 176 час.

Продолжительность учебного часа теоретических занятий и учебной практики: 
45 минут.

Производственная практика проводится на предприятиях, согласно заключенному договору на прохождение производственной практики.

Учебно-материальная база ГАПОУ  Архангельской области «Вельский индустриально-экономический колледж» обеспечивает необходимые условия для выполнения плана учебного процесса; имеются оборудованные кабинет и учебно-производственная мастерская по профессии  «Электросварщик ручной сварки», квалифицированный персонал.

Промежуточная аттестация по предметам теоретического обучения и видам учебной практики, установленным рабочим учебным планом, проводится в пределах объемов часов, отведенных на данные предметы, виды обучения.

Профессиональная переподготовка по профессии «Электросварщик ручной сварки», завершается итоговой  аттестацией в форме квалификационного экзамена.

При успешном прохождении аттестации, на основании решения аттестационной комиссии выпускникам присваивается профессия «Электросварщик ручной сварки», уровень квалификации –3 разряд как установленный и выдается документ государственного образца – свидетельство  о профессии рабочего, должности служащего

1.2.Нормативно-правовые основы разработки основной программы профессионального обучения

Основная программа профессионального обучения программа профессиональной переподготовки рабочих государственного автономного профессионального образовательного  учреждения Архангельской области «Вельский индустриально-экономический колледж» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества переподготовки обучающихся по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки» .

Нормативную правовую основу разработки основной программы профессионального обучения (далее - программа) составляют:

- федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
     - Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005г.;
     - Профессиональный стандарт по профессии «Сварщик»;
     - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
     - Приказ Минобразования РФ от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

- ЕТКС.

1.3. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение уже имеющие рабочую профессию (профессии)

1.4.Нормативный срок освоения программы 382 часов при очно-заочной (вечерней) форме обучения

1.5.Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки» в качестве электросварщика ручной сварки.
     Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификации

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Основная цель профессиональной переподготовки по программе – прошедший профессиональную переподготовку и итоговую аттестацию обучающийся должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве электросварщика ручной сварки 3 разряда в организациях и предприятиях различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной программы профессионального обучения по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки» обучающийся

Должен уметь:
1. Производить ручную дуговую и плазменную сварку деталей, узлов и конструкций средней сложности из углеродистых сталей и простых деталей их конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного.
2. Производить ручную дуговую кислородную резку, строгание деталей средней сложности из малоуглеродистых, легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в различных положениях.
3. Производить наплавку изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей.
4. Соблюдать требования безопасности труда.

Должен знать:
1. Устройство применяемых электросварочных машин и сварочных аппаратов. 
2. Требования к сварному шву и поверхностям после кислородной резки (строгания).
3. Свойства и значение покрытий электродов.
4. Основные виды контроля сварных швов.
5. Способы подбора марок электродов в зависимости от марок стали.
6. Причины внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях, меры их предупреждения.
7. Правила организации труда на своем рабочем месте.

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе квалификационных характеристик, составленных в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. В требованиях к результатам освоения рабочей программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается практический опыт электросварщика ручной сварки.

5.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

Утверждаю:
                                                                                                                                     Директор ГАПОУ АО «Вельский
                                                                                                                               индустриально-экономический колледж»

_________________Н.В.Орлов.
«_____»_____________20____г.

5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основной программы профессионального обучения

программа профессиональной переподготовки рабочих  по профессии

19906 «Электросварщик ручной сварки»

Квалификация:  3 разряд

Нормативный срок: 382 час.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)

| № п/п | Курсы, предметы | Количество часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение по профессии |  |  |
| 1.1. | Экономический курс | 6 |  |
| 1.1.1 | Основы экономики | 6 | зачёт |
| 1.2. | Общетехнический (общеотраслевой) курс | 40 |  |
| 1.2.1 | Основы материаловедения | 12 | д/зачёт |
| 1.2.2 | Основы электротехники | 10 | д/зачёт |
| 1.2.3 | Техническое черчение | 10 | д/зачёт |
| 1.2.4 | Охрана труда | 8 | д/зачёт |
| 1.3. | Специальный курс | 84 |  |
| 1.3.1 | Технология электросварочных работ | 84 | д/зачет |
| 2. | Практическое обучение | 236 |  |
| 2.1 | Учебная практика | 60 | экзамен |
| 2.2 | Производственная практика | 176 |  |
|  | Консультации | 8 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 8 | экзамен |
|  | ИТОГО: | 382 |  |

5.2. Содержание программы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета «Основы экономики»

| № п/п | Наименование тем | Кол-во аудиторных часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производственный и технологический процессы | 3 |
| 2. | Ценообразование. | 3 |
|  | Зачёт |  |
|  | Итого | 6 |

ПРОГРАММА

Предмета «Основы экономики»

Тема 1. Производственный и технологический процессы

Структура и виды производств. Организация производства. Формы собственности. Понятие производственного и технологического процессов. Документация технологического процесса.

Тема 2. Ценообразование. Определение себестоимости продукции. Основные и расходные материалы. Расчет потребности материалов. Накладные расходы и их состав. Амортизация основных фондов. Расчет заработной платы. Основная и дополнительная зарплата. Значение премиальных надбавок.

Используемая литература

Основные источники:

1.Гомола А.И. Экономика, М.: Издательский центр «Академия», 2015

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета «Основы материаловедения»

| № п/п | Наименование тем | Кол-во аудиторных часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. | 1 |
| 2. | Свойства материалов | 2 |
| 3. | Сплавы железа с углеродом | 5 |
| 4. | Термическая обработка | 2 |
| 5. | Цветные сплавы | 1 |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |
|  | Итого | 12 |

ПРОГРАММА

предмета «Основы материаловедения»

Тема 1. Введение.

История развития металловедения. Строение вещества: газообразные, жидкие и твердые; аморфные и кристаллические.

Тема 2. Свойства материалов.

Определение механических свойств материалов. Способы определения пределов прочности и текучести металлов. Определение твердости.

Кристаллизация металлов. Графики охлаждения, температуры перегрева и переохлаждения. Процесс роста зерна.

Тема 3. Сплавы железа с углеродом. Сплавы железа с углеродом. Феррит и цементит. Изменение механических свойств сплава от содержания углерода. Классификация сталей. Стали обыкновенного качества. Конструкционные стали. Маркировка и обозначение.

Легированные стали. Обозначение легирующих элементов и их влияние на свойства сплавов. Инструментальные стали и сплавы. Углеродистые и быстрорежущие стали. Твердые вольфрамовые сплавы. Классификация чугунов. Белые, серые и модифицированные чугуны, структура и свойства.

Тема 4. Термическая обработка.

Изменение структуры стали от скорости охлаждения. Отжиг и нормализация. Закалка и отпуск. Закалка ТВЧ. Химико-термическая обработка.

Тема 5. Цветные сплавы.

Медь и ее сплавы. Латуни и бронзы.

Используемая литература

Основные источники:

- В.И.Маслов. Сварочные работы: учебник для нач. проф.

образования / В.И.Маслов. – 9-е  изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – с.304

Электронные издания:

- Материаловедение: учебник сред.проф.образ./ А.А.Черепахин. – 8-е изд.,

перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – с.320

- В.В.Овчинников. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой

сваркой: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2015. – с.304

Электронные ресурсы:

http://studopedia.ru   Механические свойства сталей.

http://m-s-s.ru/mar  Марочник сталей и сплавов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета «Основы электротехники»

| № п/п | Наименование тем | Кол-во аудиторных часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные понятия электротехники. | 2 |
| 2. | Постоянный ток. | 2 |
| 3. | Переменный ток. | 3 |
| 4. | Трехфазный ток. | 2 |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |
|  | Итого | 10 |

ПРОГРАММА

предмета «Основы электротехники»

Тема 1. Основные понятия электротехники. 
     Электрические заряды, электронная, ионная и смешанная проводимость, 
емкость, сопротивление, сила тока. 
     Основные законы электротехники. Закон Ома, правило Кирхгоффа, закон Джоуля-Ленца, мощность тока.

Тема 2. Постоянный ток.

Цепи постоянного тока. Последовательное соединение потребителей. Падение напряжения.

Параллельное соединение потребителей. Расчет цепей постоянного тока.

Тема 3. Переменный ток.

Проводник в магнитном поле. Закон Ампера. Генератор переменного тока. Синусоидальный переменный ток. Принцип работы трансформатора. Индуктивное сопротивление. ЭДС индукции.

Тема 4. Трехфазный ток.

Цепи трехфазного тока: соединение звездой и треугольником. Фазное и линейное напряжения. Нулевой провод. Принцип работы асинхронного эл. двигателя. Вращающееся магнитное поле.

Используемая литература:

Основные источники:

- В.И.Маслов. Сварочные работы: учебник для нач. проф.

образования / В.И.Маслов. – 9-е  изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – с.304

Электронные издания:

2. .В.М.Прошин.  Электротехника: учебник для студ.учр. сред.проф.образ./ В.М.Прошин/ – М.: Изд.центр «Академия», 2015. – с.288

3.В.М.Прошин.  Электротехника: учебное пособие для студ.учр.

сред.проф.образ./ В.М.Прошин/ – М.: Изд.центр «Академия», 2016. – с.96

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета «Техническое черчение»

| № п/п | Наименование тем | Кол-во аудиторных часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стандарты ЕСКД | 2 |
| 2. | Разрезы и сечения | 3 |
| 3. | Сборочные чертежи | 2 |
| 4. | Резьбы. | 1 |
| 5. | Сварные швы. | 1 |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |
|  | Итого | 10 |

ПРОГРАММА

предмета «Техническое черчение»

Тема 1. Стандарты ЕСКД.

Стандарты ЕСКД. Форматы, масштабы, линии, условные обозначения.
 Проекционное черчение. Плоскости и оси проекций. Построение изображения в проекционных связях.

Тема 2. Разрезы и сечения.

Правила построения разрезов. Штриховка поверхности. Сечения.
 Виды построения. Способы построения сечений. Прокатные профили.

Тема 3. Сборочные чертежи.

Оформление и чтение чертежа. Оформление и чтение чертежа. Спецификация.
 Информационное содержание. Условные обозначения, применяемые в спецификациях.

Тема 4. Резьбы.

Классификация и основные параметры. Графическое и буквенное обозначение резьбы.

Тема 5. Сварные швы.

Графическое и буквенное обозначение сварных швов на чертеже.

Используемая литература:

Основные источники:

- В.И.Маслов. Сварочные работы: учебник для нач. проф.

образования / В.И.Маслов. – 9-е  изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – с.304

Электронные издания:

2.А.Н.Феофанов. Чтение чертежей: учебное пособие для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессиям машиностроения и металлообработки./А.Н.Феофанов.- 7-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – с.80

- А.М.Бронский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. Черчение: учебник для

сред.проф.образ./ /11-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2015. – с.400

Электронные ресурсы:

- dwgstud.narod.ru/ (библиотека  Autocad);

- labstend.ru – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета «Охрана труда»

| № п/п | Наименование тем | Кол-во аудиторных часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трудовое законодательство. | 2 |
| 2. | Производственная санитария | 3 |
| 3. | Электробезопасность. Пожарная безопасность. | 2 |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |
|  | Итого | 8 |

ПРОГРАММА

предмета «Охрана труда»

Тема 1. Трудовое законодательство.

Время труда и отдыха. Продолжительность трудовой недели. Понятие ненормированного рабочего дня и сверхурочной работы. Основной и дополнительный отпуска. Время приема пищи. Технологический перерыв. Инструктажи по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

Тема 2. Производственная санитария. Освещение. Вентиляция. Шум и вибрация. Вредные и опасные факторы при сварке.

Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение загрязнения воздуха рабочих помещений, шума, вибрации, механизмов. Влияние освещения рабочих мест на здоровье и эффективность труда. Нормы освещенности.

Профессиональные заболевания сварщиков, их причины. Влияние излучения дуги на организм человека. Виды излучения. Меры защиты электросварщиков и окружающих от излучения дуги.

Защита от выделяющихся при сварке газов. Требования к вентиляции рабочих мест. Виды вентиляции. Вентиляция цеховых помещений. Вредные и опасные факторы при сварке. Степень освещенности рабочего места сварщика. Способы организации местной вентиляции при сварке.

Тема 3. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Поражение электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия электротока.  Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Основные средства защиты людей от поражения электрическим током. Правила безопасной эксплуатации сварочного оборудования. Меры безопасности при выполнении сварочных работ.

Средства первичного пожаротушения. Огнетушители. Правила применения средств первичного пожаротушения. Медицинская аптечка и правила пользования. Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок. Обеспечение противопожарной безопасности при выполнении сварочных работ. Правила поведения при пожаре.

Используемая литература:

Основные источники:

- В.И.Маслов. Сварочные работы: учебник для нач. проф.

образования / В.И.Маслов. – 9-е  изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – с.304

Электронные издания:

2.В.В.Овчинников. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой

сваркой: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2015. – с.304

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета «Технология электросварочных работ»

| № п/п | Наименование тем | Кол-во аудиторных часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Виды и способы сварки | 7 |
| 2. | Сварочная дуга | 4 |
| 3. | Режимы ручной дуговой сварки | 5 |
| 4. | Источники питания сварочной дуги | 7 |
| 5. | Металлургия сварочных процессов | 5 |
| 6. | Свариваемость сталей | 2 |
| 7. | Сварочные материалы | 5 |
| 8. | Напряжения и деформации | 5 |
| 9. | Техника ручной дуговой сварки | 4 |
| 10. | Технология сварки сталей | 6 |
| 11. | Резка металла | 8 |
| 12. | Сварка чугуна | 3 |
| 13. | Сварка цветных металлов | 2 |
| 14. | Наплавка | 4 |
| 15. | Сварка в среде защитных газов | 4 |
| 16. | Контроль качества сварных соединений | 5 |
| 17. | Автоматические и прогрессивные методы сварки и наплавки | 4 |
| 18. | Обозначение сварных швов на чертеже | 3 |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |
|  | Итого | 84 |

ПРОГРАММА

предмета «Технология электросварочных работ»

Тема 1. Введение. Значение и применение  электросварочных работ в различных отраслях экономики. Виды и способы сварки. Рабочее место сварщика. Оборудование и оснастка. СИЗ. Спецодежда, сварочные маски, сватофильтры. Типы сварных соединений. Стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное. Классификация сварных швов: по участию в работе, по пространственному положению, по количеству слоев. Строение сварного шва. Расплавленный металл, шлак, кратер, факел. Геометрия сварного соединения. Разделка, притупление, тепловой зазор.

Тема 2. Сварочная дуга. Строение сварочной дуги. Прямая и обратная полярность. Распределение температур. в.а.х. сварочной дуги. Ионизация и рекомбинация сварочной дуги. Стабилизация сварочной дуги. Горение дуги. Способы зажигания сварочной дуги. Тепловой баланс сварочной дуги. Магнитное дутье. Плавление и перенос металла в дуге.

Тема 3. Режимы ручной дуговой сварки. Понятие о режиме сварки. Основные показатели режимов сварки: dэл, Iсв, Uдуги, Vпд.  Выбор основных показателей режимов сварки в зависимости от пространственного положения шва и свариваемого материала. Дополнительные показатели режима сварки: род и полярность тока, тип и марка электрода, угол наклона электрода, t  предварительного подогрева металла. Расчет скорости перемещения дуги Vпд. Расчет сечения наплавленного металла в сварном шве.

Тема 4. Источники питания сварочной дуги. Классификация ИП. Внешняя В.А.Х. источника питания и ее связь с в.а.х. сварочной дуги. ИП переменного тока. Сварочные трансформаторы с регулированием сварочного тока перемещением вторичных катушек и дополнительного шунта.

ИП постоянного тока. Классификация. Сварочные выпрямители. Многопостовые ИП сварочного тока. Балластные реостаты. Сварочные инверторы и агрегаты. Выбор ИП сварочной дуги. Мощность, сварочный ток, В.А.Х. Охрана труда при работе с электрооборудованием.

Тема 5. Металлургия сварочных процессов. Особенности металлургических процессов при сварке. Объем, температура, скоротечность, химический состав. Химические реакции в зоне сварки. Окисление и раскисление металла шва. Основные раскислители. Влияние примесей: азот, водород, сера, фосфор. Рафинирование и легирование металла шва. Кристаллизация наплавленного металла. Зоны термического влияния. Причины снижения прочности сварного соединения.

Тема 6. Свариваемость сталей. Понятие об эквивалентном содержании углерода и его расчет. Группы свариваемости сталей. Влияние легирующих элементов на свариваемость стали: марганец, кремний, хром, никель.

Тема 7. Сварочные материалы. Сварочная, наплавочная, порошковая проволока. Требования стандартов на проволоку. Маркировка, применение. Покрытия электродов. Функции и типы покрытия. Обозначение покрытий. Образование шлака. Свойства и значение шлака при сварке. Состав шлаковой корки. Классификация штучных покрытых электродов. Типы электродов. Назначение электродов: У, Л, Т, В, Н. Сертификат электрода. Требования сертификата: режимы сварки и прокаливания, род тока, пространственное положение.

Тема 8. Напряжения и деформации. Причины возникновения напряжений и деформаций. Виды напряжений и деформаций. Способы уменьшения напряжений. Технологические способы уменьшения  деформаций. Обратноступенчатый способ. Способ сварки «каскадом» и «горкой». Способ обратных деформаций. Конструктивные способы уменьшения  деформаций. Контроль сборки изделия. Способы жесткого крепления деталей. Порядок наложения швов при изготовлении сложных сварных конструкций.

Тема 9. Техника ручной дуговой сварки. Подготовка металла под сварку: очистка, разделка кромок. Сборка изделий под сварку. Точность и последовательность сборки. Применяемые инструменты и приспособления. Основные движения электрода. Колебательные движения конца электрода. Выполнение прихваток. Порядок наложения многослойных швов.

Тема 10. Технология сварки сталей. Сварка низко и среднеуглеродистых сталей. Выбор режимов сварки. Сущность предварительного и последующего подогрева сварного шва. Температуры и способы применения. Сварка легированных  и высокоуглеродистых сталей. Особенности сварки теплостойких и нержавеющих сталей. Производительные способы сварки. Сварка погруженной дугой и с глубоким проплавлением. Сварка сложных металлоконструкций. Двутавровые соединения, настилы, емкости. Сварка при ремонте оборудования. Заварка трещин, приварка ремонтных накладок.

Тема 11. Резка металла. Способы резки металла. Дуговая, воздушно-дуговая, кислородная резка металла. Сущность процесса кислородной резки. Основные условия резки. Режимы резки и параметры реза. Оборудование и материалы для различных способов резки. Баллоны для сжатых  и сжиженных газов. Редукторы для сжатых газов. Материалы для кислородной резки. Кислород. Пропан и горючие жидкости. Техника кислородной резки. Ручная и машинная резка. Инжекторные  резаки для ручной резки. Керосинорезы. Воздушно-дуговая резка. Материалы и технология выполнения. Охрана труда при работе с горючими материалами и сжатыми газами.

Тема 12. Сварка чугуна. Свойства и свариваемость чугуна. Особенности формирования сварного шва. Сварка чугуна без подогрева. Технология холодной сварки чугуна. Сварка чугуна с подогревом. Способы сварки: ручная дуговая сварка покрытым электродом, порошковая проволока.

Тема 13. Сварка цветных металлов. Сварка меди и медных сплавов. Выбор электродов и режимов сварки. Сварка алюминия и его сплавов. Выбор электродов и режимов сварки.

Тема 14. Наплавка. Наплавка. Особенности формирования шва. Материалы и режимы. Выбор электродов. Ручная электродуговая наплавка. Особенности технологии наплавки. Механизированные способы наплавки: под слоем флюса, в среде защитных газов, вибродуговая. Наплавка упрочняющих покрытий. Материалы для наплавки.

Тема 15. Сварка в среде защитных газов. Материалы и оборудование для сварки в среде защитных газов. Электродная проволока, маркировка и назначение. Углекислота. Свойства, состав, хранение и эксплуатация. Техника и технология сварки в среде углекислого газа. Сварка в среде аргона вольфрамовым электродом. Особенности способа сварки.

Тема 16. Контроль качества сварных соединений. Основные дефекты сварных швов и их причины. Внешние и внутренние дефекты. Способы устранения дефектов. Удаление дефектного шва, заварка и подварка дефектного участка. Неразрушающие способы контроля сварных швов: наружный осмотр, проверка плотности шва, гидро и пневмоиспытания. Механические испытания образцов. Рентгеновское просвечивание, ультразвуковая дефектоскопия, магнитный метод. Разрушающие способы контроля сварных швов: испытание на прочность при растяжении  и изгибе образца.

Тема 17. Автоматические и прогрессивные методы сварки и наплавки. Контактная сварка. Точечная, шовная, стыковая сварка. Материалы, оборудование, технология выполнения. Плазменная сварка. Материалы, оборудование, технология выполнения. Сварка под слоем флюса. Материалы и технология сварки. Наплавка стальной ленты. Электроискровая наплавка.

Тема 18. Обозначение сварных швов на чертеже. Графическое обозначение сварного шва. Видимый и невидимый шов. Буквенно-цифровое обозначение сварного шва: С, У, Т, Н. Условные обозначения сварных соединений. Значения индексов на выносной полке:

Используемая литература:

Основные источники:

- В.И.Маслов. Сварочные работы: учебник для нач. проф.

образования / В.И.Маслов. – 9-е  изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – с.304

Электронные издания:

2.В.В.Овчинников. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой

сваркой: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2015. – с.304

Программа учебной практики

по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки»

| № | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой | 1 |
| Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой различной сложности (47 часов) |  |  |
|  | Зажигание дуги, поддержание ее устойчивого горения. Наплавка отдельных валиков различной высоты и ширины покрытыми электродами в нижнем положении шва. | 3 |
|  | Постановка прихваток. Сборка и сварка стальных пластин встык в нижнем положении шва различной длины и толщины металла. | 4 |
|  | Сборка и сварка стальных без подготовки кромок в нижнем положении шва различной длины и толщины металла. | 4 |
|  | Сборка и сварка стальных пластин с подготовкой кромок в нижнем положении шва различной длины и толщины металла. | 4 |
|  | Сборка и сварка угловых соединений (тавровое, двутавровое, нахлесточное, приварка трубы к фланцу). | 8 |
|  | Сборка и сварка стальных пластин без подготовки кромок в вертикальном положении шва различной длины и толщины металла. | 8 |
|  | Сборка и сварка стальных пластин в горизонтальном и потолочном положении шва различной длины и толщины металла. | 8 |
|  | Выполнение сварки трубных соединений с поворотом и комбинированным способом. | 8 |
| Выполнение наплавки различных деталей и изделий (4 часа) |  |  |
|  | Выполнение наплавки различных деталей, труб, узлов и инструментов. | 4 |
| Выполнение резки металлов различной сложности (4 часа) |  |  |
|  | Ознакомление с правилами и приемами ручной кислородной резки. | 1 |
|  | Выполнение кислородной резки деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в разных положениях. | 3 |
| Практическая квалификационная работа (4 часа) |  |  |
|  | Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом | 4 |
|  | Всего: | 60 |

Используемая литература:

Основные источники:

- В.И.Маслов. Сварочные работы: учебник для нач. проф.

образования / В.И.Маслов. – 9-е  изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – с.304

Электронные издания:

2.В.В.Овчинников. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой

сваркой: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2015. – с.304

Программа производственной практики

по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки»

| № | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструктаж по охране труда. Ознакомление с правилами техники безопасности, пожарной безопасности. Ознакомление с предприятием. | 4 |
| 2. | Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой. - зачистка металла от грязи и ржавчины, разметка. - резка металла различным режущим электроинструментом. | 20 |
| 3. | Производство ручной дуговой сварки металлических конструкций различной сложности. Сборка и сварка деталей различной сложности во всех пространственных положениях. | 50 |
| 4. | Сборка и сварка трубных соединений различной сложности | 40 |
| 5. | Производство резки металлов различной сложности | 30 |
| 6. | Выполнение наплавки различных деталей и изделий | 32 |
|  | Итого: | 176 |

6. Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения

Оценка качества переподготовки включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена.

Текущий контроль проводится в процессе освоения программы.
Реализация основной программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся и проводится по окончанию освоения дисциплины, междисциплинарных курсов.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программами учебных дисциплин,  учебной , производственной практики и академически успешными в рамках контроля и (или) промежуточной аттестации.
     Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лиц, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, по соответствующей профессии. К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители работодателей.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца о пройденном обучении.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация основной программы профессионального обучения по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки»3 разряда должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить повышение квалификации не  реже 1 раза в 5 лет, в том числе в форме стажировки в профильных организациях.

Министерство образования и науки архангельской области

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение архангельской области

«Вельский индустриально-экономический колледж»

(гаПоу АО «вельский индустриально-экономический колледж»)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж» ____________________Н.В. Орлов «_____»________________20____ г. |
| --- | --- |

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  И   КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ПО  ПРОФЕССИИ

19906 «Электросварщик ручной сварки»

г.Вельск.

2018г.

Задания для зачета по предмету «Основы экономики»

Задание 1.  Составить блок-схему технологического процесса 
организации сварочных работ в условиях индивидуального производства.

Задание 2. Определить цену на единицу продукции в условиях
 индивидуального производства.

Тест к зачету по предмету «Основы материаловедения»

| 1. | Металлы имеют структуру: | а) кристаллическую б) аморфную |
| --- | --- | --- |
| 2. | По методу Брюнеля проверяют металл на | а) прочность б) твердость в) пластичность |
| 3. | Какие свойства металла определяют при испытании на растяжение? . | а) прочность б) твердость в) пластичность |
| 4. | Как называется свойство изменить свою форму при наложении нагрузки и восстановить первоначальную форму после снятия нагрузки? | а) прочность б) упругость в) пластичность |
| 5. | Сплав, содержащий от 2% до 7% углерода это: | а) сталь б) чугун |
| 6. | Каково процентное содержание углерода в стали: | а) до 0,80 %; б) до 2,14 %; в) до 6,67 % |
| 7. | Термическая операция отжиг содержит: | а) нагрев и охлаждение в воде б) нагрев и охлаждение с печью в) нагрев и охлаждение на воздухе |
| 8. | Способность металла сопротивляться воздействию внешних сил это: | а) твердость б) прочность в) пластичность |
| 9. | Термическая операция отпуск выполняется для: | а) выравнивания структуры металла б) снятия внутреннего напряжения в) увеличения твердости |
| 10. | К стали обыкновенного качества относится сталь марки: | а) Ст 4 пс б) 40Х в) 10кп |
| 11. | Если содержание углерода в стали не превышает 0,25%, то сталь относится к: | а) низкоуглеродистой б) высокоуглеродистой в) среднеуглеродистой |
| 12. | Инструментальная быстрорежущая сталь – это: | а) У8А б) Р6М5 в) Т5К10 |
| 13. | К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки: | а) В Ст 2 пс б) 15 в) 30 ХГС А |
| 14. | Сколько процентов карбида вольфрама содержит твердый сплав в ВК8? | а) 92% б) 8% |
| 15. | Латунью называют: | а). Сплав углерода с железом б). Сплав меди с цинком в). Сплав меди с оловом |
| 16. | Если суммарное содержание легирующих элементов в стали более 10%, то: | а). Сталь низколегированная б). Сталь высоколегированная в). Сталь с особыми свойствами |

Тест оценивается по пятибальной системе:

на «5» (отлично) допускается 5% ошибок;

на «4» (хорошо) – допускается 25% ошибок;

на «3» (удовлетворительно) – допускается 50% ошибок;

определяется по формуле: количество правильных ответов       х 100 %

количество вопросов

Слушатель, не справившийся с заданием, или отказавшийся отвечать получает оценку «2» (неудовлетворительно)

ТЕСТ к зачету по предмету  «Основы электротехники»

| 1. | Атомная частица имеет отрицательный заряд и маленькую массу: | а) протон б) электрон в) нейтрон |
| --- | --- | --- |
| 2. | Что определяет атомный номер элемента? | а) количество протонов б) массу ядра атома в) общее число протонов и нейтронов в ядре |
| 3. | Проводник – это материал, содержащий большое количество: | а) свободных носителей заряда б) электронов в) ионов |
| 4. | Явление возникновения на поверхностях проводника, внесенного в электрическое поле, поверхностных зарядов называется: | а) сопротивлением б) электроемкостью в) электростатической индукцией |
| 5. | Электрическим током называется упорядоченное: | а) движение электронов б) движение электрических зарядов в) движение ионов |
| 6. | Основной характеристикой конденсатора является: | а) электроемкость б) электроиндукция |
| 7. | Единицей измерения разности потенциалов является: | а) ампер б) кулон в) вольт |
| 8. | Противодействие проводника направленному движению зарядов – это: | а) индукция б) электроемкость в) сопротивление |
| 9. | При последовательном соединении сопротивлений …. одинакова на всех участках цепи: | а) сила тока б) напряжение в) сопротивление |
| 10. | При параллельном соединении сопротивлений сила тока по отношению к сопротивлению: | а) прямо пропорциональна б) обратно пропорциональна |
| 11. | Первое правило Кирхгофа определяет сумму …. в любом узле электрической цепи: | а) токов б) напряжений в) сопротивлений |
| 12. | Магнитная индукция измеряется в: | а) веберах (Вб) б) теслах (Тл) в) фарадах (Ф) |
| 13. | Переменный электрический ток изменяется по закону: | а) косинуса б) тангенса в) синуса |
| 14. | В трехфазной системе фазы сдвинуты на угол: | а) 60 градусов б) 120 градусов в) 90 градусов |
| 15. | Ротор трехфазного электродвигателя вращается за счет: | а) вращающегося магнитного поля б) переменного магнитного поля в) переменной силы тока |
| 16. | Для изменения напряжения переменного тока применяются: | а) преобразователи б) трансформаторы в) реостаты |
| 17. | Причиной возникновения индуктивного сопротивления в катушке является: | а) магнитный поток б) электромагнитное поле в) эдс самоиндукции |
| 18. | Основной характеристикой трансформатора является: | а) коэффициент трансформации б) количество витков катушки в) сечение провода катушки |

Тест оценивается по пятибальной системе:

на «5» (отлично) допускается 5% ошибок;

на «4» (хорошо) – допускается 25% ошибок;

на «3» (удовлетворительно) – допускается 50% ошибок;

определяется по формуле: количество правильных ответов       х 100 %

количество вопросов

Слушатель, не справившийся с заданием, или отказавшийся отвечать получает оценку «2» (неудовлетворительно)

Тест по предмету «Техническое черчение»

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- К конструкторским документам относятся:
а) чертеж детали;
б) технические требования;
в) карта технологического процесса.

- На сборочном чертеже указывают:
а) технические требования;
б) химический состав свариваемого материала;
в) изображение сборочной единицы.

- Разрез — это:
а) изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями;
б) изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями;
в) вид спереди.

- Предельные отклонения размеров детали указываются:
а) условными обозначениями полей допусков;
б) числовыми значениями предельных отклонений;
в) условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений.

- К допускам формы относятся:
а) допуск прямолинейности;
б) допуск плоскостности;
в) допуск перпендикулярности.

- При чтении рабочего чертежа в первую очередь определяют:
а) требования по шероховатости поверхности;
б) габариты изделия;
в) тип сварного соединения, вид и размеры сварного шва.

- К технологической документации относятся:
а) спецификация;
б) технологическая инструкция;
в) карта технологического процесса.

- В карте технологического процесса указывают:
а) данные о режимах сварки;
б) паспортные данные оборудования;
в) приспособления и инструменты.

9. Технологическая инструкция содержит:
             а) описание приемов работы;
             б) описание физических и химических явлений;
             в) данные о режимах сварки.

10. По карте технологического процесса можно определить:

а) необходимое сварочное оборудование;
             б) время на выполнение операции;
             в) средства пожаротушения.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а, б | в | а | а, б, в | а, б | б, в | б, в | а, б, в | а, б | а, б |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично» 9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо» 7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно» 5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно» 0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Тест по предмету «Охрана труда»

|  | Задание | Вариант ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводит: | а) работодатель б) руководитель предприятия в) руководитель работ |
| 2. | Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится: | а) в каждый год б) раз в три месяца в) раз в полгода |
| 3. | Продолжительность рабочего времени должна составлять: | а) 40 часов в неделю б) 8 часов в день в) 176 часов в месяц |
| 4. | Средства индивидуальной защиты (СИЗ) приобретаются за счет: | а) работодателя б) работника в) руководителя работ |
| 5. | Внеочередной инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится: | а) при поступлении на работу б) при изменении технологии работ в) при выходе на работу после болезни |
| 6. | Защитные очки обязательно используются при: | а) резке и пилении б) опиливании в) сверлении |
| 7. | Аварийное освещение применяется: | а) для окончания работ б) для эвакуации людей в) как дежурное в ночное время |
| 8. | При работе с вредными веществами применяется вентиляция: | а) естественная б) приточная в) вытяжная |
| 9. | Для снижения воздействия шума на органы слуха применяются: | а) беруши б) шапка-ушанка в) плотная повязка, закрывающая уши |
| 10. | Какой величины электрический ток является опасным для человека: | а) 150 А б) 0,1 А в) 0,05 А |
| 11. | В соответствии с нормами, напряжение холостого хода источника питания сварочной дуги не должно превышать: | а) 18 - 40В б) 80 - 90В в) 127В |
| 12. | Разлитые горюче-смазочные материалы необходимо немедленно удалять с помощью: | а) воды и тряпки б) моющих растворов в) песка или опилок, |
| 13. | Лицо и глаза защищает от световых излучений дуги маска со светофильтром, подобранным в зависимости от: | а) силы сварочного тока б) напряжения сварки в) мощности сварочной дуги |
| 14. | Проверять соосность отверстий в соединениях агрегатов, узлов и деталей разрешается при помощи: | а) конусной оправки б) пальцем в) болтом |
| 15. | При проверке уровня масла и жидкости в агрегатах запрещается пользоваться: | а). фонариком б) открытым огнем в) переносной лампой |
| 16. | При несчастных случаях в первую очередь: | а) освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и вызвать медицинских работников б) оказать доврачебную помощь в) создать условия для нормального дыхания |
| 17. | Убирать рабочее место от пыли, опилок, стружки, мелких металлических обрезков разрешается только с помощью: | а) потока сжатого воздуха б) щетки в) влажной тряпкой |
| 18. | К средствам индивидуальной защиты при работе с электроинструментом относится: | а) защитное заземление б) защитное зануление в) диэлектрические коврики |

Правильные ответы:

| 1 - в | 2 - б | 3 - а | 4 – а | 5 - б | 6 – в | 7 - а | 8 - в | 9 - а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 - а | 11 - б | 12 - в | 13 - а | 14 - а | 15 - б | 16 - а | 17 - б | 18 - в |

Тест оценивается по пятибальной системе:

на «5» (отлично) допускается 5% ошибок;

на «4» (хорошо) – допускается 25% ошибок;

на «3» (удовлетворительно) – допускается 50% ошибок;

определяется по формуле: количество правильных ответов       х 100 %

количество вопросов

Слушатель, не справившийся с заданием, или отказавшийся отвечать получает оценку «2» (неудовлетворительно)

Контрольный тест по предмету

«Технология электросварочных работ»

|  | Задание | Вариант ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сварка- процесс получения неразъемного соединения. С помощью каких связей это получается: | а) механических б) межатомных в) диффузионных |
| 2. | Сварочная дуга - это: | а) разряд электрического тока в газовой среде б) факел пламени |
| 3. | Сварочную дугу называют «короткой», если ее длина составляет: | а) более 6мм б) 4-6 мм в) 2-4 мм |
| 4. | Внешняя вольтамперная характеристика источника питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами должна быть: | а) жесткой б) крутопадающей в) возрастающей |
| 5. | Остаточные сварочные напряжения это: | а). Напряжения вдоль шва б). Напряжения, которые остаются после окончания сварки в). Активные напряжения |
| 6. | Катет является геометрическим параметром сварного шва: | а) стыкового б) углового |
| 7. | Для чего прокаливают электроды перед сваркой: | а). Повысить прочность б). Исключить трещины в). Удалить влагу |
| 8. | Что означает буква «А» в обозначении стали (12Х2НВФА): | а) стали автомобильные б) стали высококачественные |
| 9. | Что означают буквы «КП», «СП», «ПС» в обозначении марок сталей: | а) степень раскисления б) чистоту стали |
| 10. | Легирующие элементы, входящие в сталь, придают ей: | а) определенные физико-механические свойства б) лучшую свариваемость |
| 11. | Эффективный КПД нагрева изделий зависит от способа сварки и имеет большее значение: | а) при сварке под флюсом б) при сварке неплавящимся электродом в защитном газе |
| 12. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструктивных сталей применяются электроды типов Э38, Э46, Э46А, Э55, Э60 . Что означают цифры в типах электродов: | а) гарантируемый предел прочности металла шва в кгс/мм2 б) ударную вязкость металла шва дж/см2 |
| 13. | Сварочный трансформатор типа ТД предназначен для: | а) преобразования напряжения (220-380в) переменного тока в более низкое и для питания дуги сварочным током б) питание дуги постоянным током |
| 14. | Электроды металлические с толстым покрытием обозначаются буквой: | а) «С» б) «Д» |
| 15. | Какая основная трудность при сварке чугуна: | а). Малое содержание легирующих элементов б). Большое содержание углерода в). Высокая твердость |
| 16. | Сила сварочного тока при ручной дуговой сварке покрытыми электродами зависит: | а) от диаметра электрода б) от положения шва в пространстве в) от температуры окружающей среды |
| 17. | Сварочный выпрямитель типа ВД, предназначен для: | а) получения импульсивного переменного тока б) преобразования 3-х фазного переменного тока в постоянный ток и питания им сварочной дуги |
| 18. | Ручную дуговую сварку покрытыми электродами металла тонких деталей рекомендуют производить: | а) постоянным током обратной полярности б) постоянным током прямой полярности |
| 19. | Притупление - конструктивный элемент сварных соединений, который обеспечивает: | а) правильное формирование шва б) предотвращает образование прожогов в) минимальные деформации |
| 20. | Зазор при ручной дуговой сварке покрытыми электродами зависит: | а) от толщины металла свариваемых кромок б) от положения шва в пространстве |
| 21. | От излучения электрической дуги лицо и глаза сварщика необходимо защитить: | а) защитными очками б) щитком сварщика или наголовной маской со светофильтром |
| 22. | Коэффициент потерь электродного металла зависит от способа сварки, типа электрода и параметров режима сварки. При каком способе сварки коэффициент потерь больше? | а) при ручной дуговой сварке покрытыми электродами б) при сварке под флюсом |
| 23. | Назначение балластного реостата РБ: | а) регулирует силу сварочного тока и создает падающую вольт-амперную характеристику для сварки б) переменный ток преобразует в постоянный |
| 24. | Магнитное дутье, действующее отрицательно на сварочную дугу наблюдается в основном при сварке: | а) переменным током б) постоянным током обратной полярности в) постоянным током |
| 25. | Поперечные колебательные движения электродом нужны для: | а) формирования нужной ширины валика шва б) образования ниточного шва |
| 26. | Какой величины электрический ток является безопасным для человека | а). 150 А б). 0,1 А в). 0,05 А |
| 27. | При ручной сварке покрытыми электродами при величине сварочного тока 170А необходимо применять светофильтры: | а) С-6 б) С-8 |
| 28. | Длинные швы сваривают: | а). Напроход б). Обратно-ступенчатым способом в). Ниточными валиками |
| 29. | При сварке сталей назначают подогрев кромок, чтобы: | а). Исключить трещины в околошовной зоне б). Уменьшить содержание серы и фосфора в шве в). Увеличит прочность шва |
| 30. | Если суммарное содержание легирующих элементов в стали более 10%, то: | а). Сталь низколегированная б). Сталь с особыми свойствами в). Сталь высоколегированная |

Правильные ответы:

| 1 - б | 2 - а | 3 - в | 4 – б | 5 - б | 6 – б | 7 - в | 8 - б | 9 - а | 10 - а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 - б | 12 - а | 13 - а | 14 - б | 15 - б | 16 - а | 17 - б | 18 - а | 19 - б | 20 - а |
| 21 - б | 22 - а | 23 - а | 24 - в | 25 - а | 26 - в | 27 - а | 28 - б | 29 - а | 30 - в |

Тест оценивается по пятибальной системе:

на «5» (отлично) допускается 5% ошибок;

на «4» (хорошо) – допускается 25% ошибок;

на «3» (удовлетворительно) – допускается 50% ошибок;

определяется по формуле: количество правильных ответов       х 100 %

количество вопросов

Слушатель, не справившийся с заданием, или отказавшийся отвечать получает оценку «2» (неудовлетворительно)

Экзаменационные билеты на квалификационный экзамен

|  | Экзаменационный билет № 1 |
| --- | --- |
| - Классификация способов сварки. - Источники питания сварочной дуги. Общие сведения и классификация. - Основные перемещения электрода при дуговой сварке. - Средства индивидуальной защиты сварщика. |  |
|  | Экзаменационный билет № 2 |
| - Рабочее место электросварщика. Оборудование и оснастка. - Вольт-амперная характеристика ИП. - Сварка стыковых швов. - Обязанности электросварщика перед началом работы. |  |
|  | Экзаменационный билет № 3 |
| - Классификация сварных швов. - Требования к источникам питания сварочной дуги. - Сварка угловых швов. - Обязанности электросварщика во время работы. |  |
|  | Экзаменационный билет № 4 |
| - Основные типы сварных соединений. - Сварочный трансформатор. Конструкция и назначение. - Сварка тонколистовой стали. - Обязанности электросварщика по окончанию работы. |  |
|  | Экзаменационный билет № 5 |
| - Электрическая дуга, ее строение и характеристики. - Сварочный выпрямитель. Конструкция и назначение. - Сварка тавровых соединений. - Факторы загрязнения воздуха при сварке. |  |
|  | Экзаменационный билет № 6 |
| - Ионизация и рекомбинация в сварочной дуге. - Сварочный инвертор. - Сварка углеродистых конструкционных сталей. - Оказание помощи при поражении электрическим током. |  |
|  | Экзаменационный билет № 7 |
| - Устойчивость горения дуги. Факторы, влияющие на устойчивость горения. - Аппаратура и оборудование для сварки в углекислом газе. - Сварка высоколегированных сталей. - Опасные факторы при дуговой сварке. |  |
|  | Экзаменационный билет № 8 |
| - Тепловой баланс сварочной дуги. - Сварочный агрегат. Конструкция и назначение. - Холодная сварка чугуна. - Требования, предъявляемые к рабочему месту электросварщика. |  |
|  | Экзаменационный билет № 9 |
| - Особенности металлургии сварки. - Классификация электродов по роду тока и пространственного положения. - Горячая сварка чугуна. - Опасность поражения электрическим током. |  |
|  | Экзаменационный билет № 10 |
| - Окисление и раскисление металла при сварке. - Типы электродов. - Сварка с глубоким проплавлением. - Несчастные случаи при дуговой ручной сварке. |  |
|  | Экзаменационный билет № 11 |
| - Рафинирование и легирование сварного шва. - Сварочная проволока. Требования стандарта на сварочную проволоку. - Сварка погруженной дугой. - Виды инструктажа по охране труда и порядок их проведения. |  |
|  | Экзаменационный билет № 12 |
| - Кристаллизация металла шва, причины образования трещин. - Наплавочные материалы. - Сварка швов в вертикальном положении. - Правила хранения баллонов с горючими газами. |  |
|  | Экзаменационный билет № 13 |
| - Влияние вредных газов при сварке и борьба с ними. - Баллоны для сжатых газов. - Сварка в среде защитных и инертных газов. - Правила хранения баллонов с кислородом. |  |
|  | Экзаменационный билет № 14 |
| - Влияние водорода при сварке и борьба с ним. - Кислород. Свойства, требования на технически чистый кислород. - Виды наплавочных работ. - Правила безопасности при работе с горючими газами. |  |
|  | Экзаменационный билет № 15 |
| - Строение сварного шва. - Основные рекомендации при выборе электрода. - Особенность технологии наплавки. - Правила безопасности при работе с кислородом. |  |

_

|  | Экзаменационный билет № 16 |
| --- | --- |
| - Основные геометрические параметры сварных швов. - Редукторы для сжатых газов. - Виды дефектов сварных швов. - Наряд-допуск. Правила выдачи. |  |
|  | Экзаменационный билет № 17 |
| - Коэффициент формы шва. Катет шва. - Углекислый газ. Свойства, требования на технический СО2. - Причины возникновения дефектов сварных швов. - Охрана труда в аварийной ситуации. |  |
|  | Экзаменационный билет № 18 |
| - Причины возникновения напряжений и деформаций при сварке. - Резаки для ручной кислородной резки. - Исправление дефектов сварных соединений. - Средства пожаротушения индивидуального пользования. |  |
|  | Экзаменационный билет № 19 |
| - Конструктивные способы уменьшения деформаций и напряжений. - Оборудование для сварки в среде СО2. - Контроль сварных швов внешним осмотром и измерением. - Виды огнетушителей. Способы применения. |  |
|  | Экзаменационный билет № 20 |
| - Способы предотвращения сварочных напряжений и деформаций. - Балластный реостат. - Неразрушающие способы контроля сварных швов. - Время труда и отдыха. |  |
|  | Экзаменационный билет № 21 |
| - Основные параметры режимов сварки. - Классификация электродов по типу и толщине покрытия. - Контроль сварных швов с их разрушением. - Маски и светофильтры, используемые при сварке. |  |
|  | Экзаменационный билет № 22 |
| - Дополнительные параметры режимов сварки. - Конструкции мундштуков для кислородной резки. - Предварительный подогрев при выполнении сварки. - Вредные факторы при дуговой сварке. |  |
|  | Экзаменационный билет № 23 |
| - Электродные покрытия. - Подготовка металла под сварку. - Режимы сварки в среде СО2. - Освещение и вентиляция при сварке. |  |
|  | Экзаменационный билет № 24 |
| - Свариваемость металлов. - Подготовка электродов перед сваркой. - Свойства и назначение шлака при сварке. - Средства пожаротушения общего пользования. |  |
|  | Экзаменационный билет № 25 |
| - Сущность и основные условия кислородной резки. - Сертификат электрода. - Преимущества и недостатки стыковых и нахлесточных соединений. - Организация охраны труда на предприятии. |  |

Задания для выпускной практической квалификационной работы

Задание № 1

Выполнить сварку трубопроводов (стыковое соединение двух труб с поворотом)

Порядок выполнения работы

- Провести осмотр сварочного оборудования.

- Подготовить отрезок трубы диаметром 5 – 10 мм длиной   мм.

- Подготовить заготовки к сварке (зачистить кромки от грязи и ржавчины).

- Выполнить сборку (установить отрезки труб на прихватки), соблюдая правильность сборки.

- Выполнить сварку стыкового соединения с поворотом и проверить качество сварки.

Задание № 2

Выполнить наплавку детали

Порядок выполнения работы

- Провести осмотр сварочного оборудования.

- Подготовить деталь к наплавке (зачистить поверхность).

- Выполнить наплавку детали.

- Произвести контроль качества наплавки.

Используемый материал: прокатная тонколистовая сталь марки Ст-3, толщиной 3 мм.